Załącznik nr 3A do ZO stanowiący załącznik nr… do umowy nr ZP/…/2025

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

Specyfikacja aparatu do terapii ultradźwiękowej i aparatu do elektroterapii

Dotyczy: zakupu i dostawy aparatu do terapii ultradźwiękowej i aparatu do elektroterapii wraz z montażem
i szkoleniem z zakresu obsługi urządzeń

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa:……………………………………………………………..

Adres: ……………………………………………………………………

Tel. i e-mail: …………………………………………………………………..

| Lp. | Asortyment | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagany parametr | Potwierdzenie spełnienia parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat do terapii ultradźwiękowej |  |  |  |  |
| Producent: ………………………………………………………… Nazwa: ……………………………………………………………. Model: …………………………………………………………….. Rok produkcji: ……………………………………………………. |  |  |  |  |
| 1. | Dane techniczne | Częstotliwość pracy: 1 MHz i 3 MHz | TAK |  |
|  |  | Całkowita powierzchnia czoła głowicy: 1cm2, 5 cm2 | TAK |  |
|  |  | Częstotliwość w trybie pulsacyjnym: 5-75%, krok 5% - praca impulsowa LIPUS – 20% | TAK |  |
|  |  | Głowice SnG: - Tryb pracy z pojedynczym przetwornikiem Częstotliwość pracy 1MHz i 3MHz Całkowita powierzchnia czoła głowicy: 17,3 cm2 Częstotliwość w trybie pulsacyjnym: 10 Hz-150 Hz Wypełnienie w trybie pulsacyjnym: 10-60%, cykl 5s - Tryb pracy z dwoma przetwornikami Częstotliwość pracy 1 MHZ i 3MHz Całkowita powierzchnia czoła głowicy: 17,3 cm2 Częstotliwość w trybie pulsacyjnym: 10 Hz-150 Hz Wypełnienie w trybie pulsacyjnym: 10-60% cykl 0,5s 20-80% cykl 0,5s 50-80% cykl 0,5s 80-100%, cykl 0,5s - Tryb pracy z czterema przetwornikami Częstotliwość pracy 1MHz i 3MHz Całkowita powierzchnia czoła głowicy: 34,6 cm2 Częstotliwość w trybie pulsacyjnym: 10 Hz-150 Hz Wypełnienie w trybie pulsacyjnym: 10-60%, cykl 0,5s 20-80% cykl 0,5s 50-80% cykl 0,5s 80-100% cykl 0,5s | TAK |  |
|  |  | Maks. natężenie fali ultradźwiękowej – tryb ciągły/impulsowy: 2/3 W/cm2 | TAK |  |
|  |  | Zegar zabiegowy 30s – 30 minut | TAK |  |
|  |  | Wymiary aparatu: 25x27x16,5 cm (±1%) | TAK |  |
|  |  | Masa aparatu: 3 kg (±1%) | TAK |  |
| 2. | Wyposażenie standardowe | Co najmniej: Przewód sieciowy z filtrem 1 szt. Zasilacz impulsowy 1 szt. Żel do ultradźwięków 1 szt. Rysik do ekranu 1 szt. Ścierka do ekranu LCD 1 szt. Nakładki maskujące z wycięciem 2 szt. Bezpieczniki zapasowe 1 szt. Instrukcja użytkowania 1 szt. Protokół pokontrolny z badań bezpieczeństwa 1 szt. Paszport techniczny 1 szt. Karta gwarancyjna 1 szt. | TAK |  |
| 3. | Wyposażenie dodatkowe Co najmniej | Głowica do terapii ultradźwiękowej typu GU-5, 5 cm2 1/3MHz | TAK |  |
|  |  | Głowica do terapii ultradźwiękowej typu GU-1, 1 cm2, 1/3 MHz | TAK |  |
|  |  | Bezobsługowa głowica do terapii ultradźwiękowej typu SnG | TAK |  |
| 4. | Terapia ultradźwiękowa | Możliwość wykonywania terapii LIPUS | TAK |  |
|  |  | Wodoszczelne głowice | TAK |  |
|  |  | Emisja ciągła/impulsowa | TAK |  |
|  |  | Kontrola przylegania czoła do głowicy (mierzony efektywny czas zabiegu) | TAK |  |
|  |  | Kontrola temperatury głowic ultradźwiękowych | TAK |  |
|  |  | Kalibracja czułości głowicy według potrzeb | TAK |  |
|  |  | Praca z głowicami bezobsługowymi SnG | TAK |  |
|  |  | Możliwość jednoczesnej pracy dwóch głowic SnG | TAK |  |
|  |  | Pozostałe wymagania: |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 24 miesiące | TAK |  |
|  |  | Wszystkie urządzenia oraz systemy fabrycznie nowe i wolne od wad technicznych | TAK |  |
|  |  | Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) | TAK (załączyć do oferty) |  |
|  |  | Deklaracja zgodności (jeżeli dotyczy) | TAK (załączyć do oferty) |  |
|  |  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK wymienić punkty serwisowe |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | załączyć przy dostawie |  |
|  |  | Ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | załączyć do oferty |  |

……………….., dnia ………………….                             ..............................................................

Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo