Jaworze 29.01.2026

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni na terenie: Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu ul. Słoneczna 83

Specyfikacja niezbędnych prac:

Korytowanie terenu o wymiarach 42,5 m x 15,5 m, na głębokość minimum 30 cm z  wywiezieniem gruntu z korytowania na sąsiednią działkę.
Ułożenie geowłókniny separacyjnej o gramaturze min 200g/m2.
Wykonanie podbudowy dolnej z kruszyw frakcji 0-63 mm wraz z zagęszczeniem o grubości około 20cm.

Wykonanie warstwy górnej z kruszyw frakcji 0-31,5 mm wraz zagęszczeniem o grubości około 10cm. 
Dostawa i montaż dwóch masztów oświetleniowych wraz z przyłączem elektrycznym.

Zastrzeżenia:

Zamawiający nie przewiduje wykonania odwodnienia oraz zastosowania obrzeży.
	Wymagany termin realizacji zamówienia – 30 dni od daty podpisania umowy.
	Wykonawca, we własnym zakresie, zapewnia dostawę i rozładunek wszystkich elementów.

Wykonawca zobowiązany jest :

Na czas robót zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym widocznym oznakowaniem. 
Przyjąć technologie i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektu i jego otoczenia.
Prowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ oraz utrzymać obszar robót w należytym porządku.